GPU (Unidad de Procesamiento de Gráficos)

Se trata de un procesador que se dedica exclusivamente al procesamiento de gráficos u operaciones de "coma flotante". Lo que hace la GPU es aligerar de trabajo a la CPU a la hora de abrir juegos o aplicaciones con gráficos interactivos 3D.

Pongamos como ejemplo un juego, un shooter. La GPU, en este caso, se ocupará de crear los gráficos, texturas y colores, mientras que la CPU, al no tener que trabajar los gráficos, puede utilizar todo su potencial para la inteligencia artificial o los cálculos de la mecánica del juego.

Su arquitectura no difiere demasiado de la CPU, sin embargo, su construcción está mucho más optimizada de cara al eficiente cálculo de información gráfica. Por ello, al llevar a cabo otras tareas, se convierten en un componente lento y poco efectivo.

## Tipos de GPU

Podemos distinguir tres tipos de GPU:

- Tarjetas dedicadas: son las que mayor potencia proporcionan. Están específicamente diseñadas para esta labor, y se integra a la placa madre a través de un puerto aparte. Tiene una memoria RAM independiente que solo puede ser utilizada por la GPU.

- Integrados gráficos: en esta ocasión, la memoria que se utiliza es la del sistema. Esta es la forma presente en smartphones y tablets. Ahora la GPU está integrada en el procesador.

- Existen híbridos, mezclas de ambos tipos. Es decir, tienen una pequeña RAM dedicada, pero también utilizan memoria del sistema.

## ¿Cómo funciona una GPU?

A diferencia de los procesadores, con pocos núcleos y alta velocidad, las GPU tienen muchos núcleos de procesamiento a velocidades bajas. Están dirigidos a dos funciones diferentes, el procesamiento de vértices y el de píxeles.

El procesamiento de vértices se dedica a obtener información de éstos, previamente calculada por la CPU, y procesar su ordenamiento, espacio y rotación, así como qué segmento del vértice será gráficamente visible, para posteriormente pasar al pixelado.

El procesamiento de píxeles, o dicho más fácil, los gráficos que vemos como tal, es muy complejo y necesita de mucho más procesamiento. En él se aplican todas las capas y efectos necesarios para crear texturas complejas y obtener gráficos lo más realistas posibles.

Una vez procesado todo, se transporta a un monitor digital.

### Aceleración 2D y 3D

La aceleración 2D, se refiere a la aceleración de los elementos en 2 dimensiones que usamos todos los días en nuestro escritorio: botones, menús, ventanas, el ratón, … También es útil para manipular fotografías y realizar edición de imágenes en 2D. La mayoría de las tarjetas de video nuevas y no tan nuevas cuentan con la aceleración 2D necesaria y se puede considerar como un factor de poca relevancia al elegir una tarjeta de video.



La aceleración 3D, se refiere a la aceleración de objetos tridimensionales que son utilizados comúnmente en programas de edición, animación 3D, videojuegos, programas de ingeniería, arquitectura, etc.
Cada uno de estos programas tiene una  demanda diferente de aceleración 3D y de memoria de video.
En el software de edición y animación 3D esta demanda dependerá del programa que utilicemos y de los elementos que trabajemos, entre más información sea manipulada (texturas, polígonos, efectos especiales), mayor será también la demanda de recursos a la tarjeta de video. Y será necesario una tarjeta con mayores capacidades.
En el caso de los videojuegos los títulos más recientes son los más demandantes. Cuando un videojuego es demasiado pesado para nuestra tarjeta gráfica, este se congelará, se verá muy lento o de forma pausada, en algunos casos haciendo imposible jugarlo. Este efecto se debe a que el número de cuadros (o imágenes) por segundo que puede procesar nuestro GPU es muy bajo. Por esta razón muchos videojuegos incluyen opciones para mejorar la velocidad, aunque esto signifique sacrificar elementos visuales. La mayoría de los videojuegos se pueden jugar perfectamente a más de 45 cuadros por segundo o fps (de sus siglas inglés), algunos juegos de estrategia o de movimientos en 2D se pueden jugar a 30 fps o menos, mientras que algunos de primera persona requieren 60 fps para obtener movimientos rápidos y fluidos. Solo como referencia, recordemos que la mayoría de las películas se proyectan a 24 o 25 fps.

Veamos el siguiente ejemplo:
Juego: Lost Planet 2, Calidad Baja, resolución: 1024×768, Procesador: Intel i5 2500

| Tarjeta gráfica | Cuadros por segundo (fps) |
| --- | --- |
| AMD Radeon HD 5570 | 69.8 |
| AMD Radeon HD 5450 | 24.9 |

En esta pequeña comparación podemos ver como el mismo juego con la misma configuración gráfica y equipo de cómputo (procesador y RAM) se comporta de forma diferente dependiendo del GPU. A pesar de que la configuración de video es casi la mínima posible, no es posible hacer que el juego Lost Planet 2 se vea de forma fluida usando un Radeon HD5450, pero si es posible jugarlo perfectamente con el Radeon HD5570 que es más costoso. Este mismo comportamiento lo encontramos en smartphones y tablets dependiendo del chip de video.

La producción (rendering) de escenas 3D en tiempo real requiere de miles de cálculos, por lo tanto, los aceleradores 3D intentan liberarle el trabajo al procesador central ofreciendo las siguientes funciones:

- Dibujar figuras primitivas en el espacio: líneas, círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos, etc.

- Aplicar luces y sombras a polígonos en el espacio según la interpolación de los ejes de los mismos.

- Aplicar mapas de texturas (como por ejemplo maderas, mármoles, plásticos) para revestir a contornos de polígonos 3D con parámetros como porcentajes de transparencia, perspectivas y reflectividad, entre otros.

- Aprovechar la memoria de video como almacenamiento temporal para texturas.

- Aplicar efecto de niebla (fogging) sobre determinadas partes de una escena.

- Capacidad de Z-buffering (buffer de profundidad: eje Z) permitiendo asociar cada uno de los pixels que forman la imagen de una escena con sus posiciones en el espacio y así facilitar el movimiento de figuras por el eje Z, procedimiento que se limitara a cambiar el valor del Z-buffer asociado a cada uno de los pixels que forman el objeto que se quiere traer al frente o llevar al fondo. Esta capacidad implica más memoria de video para la misma resolución, pues se agrega un valor más por cada pixel.

- Utilizar multibuffering para suavizar la animación. Se generan las imágenes en otras pantallas completas no visibles para luego intercambiarlas y que la animación se vea mas natural. Las tarjetas que poseen mucha memoria llegan a ofrecer cuádruple buffering para las resoluciones mas altas.